Dưới đây là một “sổ tay” tóm tắt tất cả những gì ta đã hiện thực từ đầu đến cuối: cách dựng môi trường, các file Python, thuật toán dùng, và lệnh cần gõ để chạy/kiểm tra. Bạn chỉ cần làm theo tuần tự là có kết quả như đã demo.

# 1) Chuẩn bị container & giữ code không bị mất

## Chạy container ROS 2 Humble (có hiển thị X11)

Mẹo: mount thư mục ~/my_lidar_tools từ host vào container để không bị mất file khi container reset.

# Trên RPi (host)

mkdir -p ~/my_lidar_tools

xhost +                           # cho phép container dùng X11

docker run -it --rm \

--name yahboom_humble \

--net=host \

-e DISPLAY=$DISPLAY \

-e QT_X11_NO_MITSHM=1 \

-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \

-v $HOME/my_lidar_tools:/root/my_lidar_tools \

--device=/dev/ttyAMA1 \

yahboomtechnology/ros-humble:3.6 /bin/bash

Trong container, luôn nạp ROS:

source /opt/ros/humble/setup.bash

Cài phụ thuộc (nếu thiếu):

apt-get update

apt-get install -y python3-opencv python3-numpy

# 2) Kiểm tra LiDAR và topic /scan

Trong container:

source /opt/ros/humble/setup.bash

ros2 topic list | grep /scan

ros2 topic hz /scan

ros2 topic echo /scan --once | sed -n '1,30p'

Bạn phải thấy thông tin LaserScan ra đều (khoảng 10 Hz với MS200).

# 3) Đọc dữ liệu LiDAR: lidar_listener.py

## Thuật toán & chức năng

- Subscribe /scan (QoS sensor_data).

- Lọc giá trị hợp lệ (finite, trong [range_min, range_max]).

- Log số tia, điểm gần nhất, và vài mẫu góc-khoảng cách; cảnh báo nếu trước mặt < 0.5 m.

## File

/root/my_lidar_tools/lidar_listener.py

#!/usr/bin/env python3

# -*- coding: utf-8 -*-

import math, time

import rclpy

from rclpy.node import Node

from rclpy.qos import qos_profile_sensor_data

from sensor_msgs.msg import LaserScan

class LidarListener(Node):

def __init__(self, topic='/scan'):

super().__init__('lidar_listener')

self.sub = self.create_subscription(LaserScan, topic, self.cb, qos_profile_sensor_data)

self.last_log = 0.0

self.printed_info = False

self.get_logger().info(f"Listening LiDAR on: {topic} (QoS: sensor_data)")

def cb(self, msg: LaserScan):

n = len(msg.ranges)

if not self.printed_info:

self.printed_info = True

self.get_logger().info(

f"angle_min={math.degrees(msg.angle_min):.1f}°, angle_max={math.degrees(msg.angle_max):.1f}°, "

f"angle_increment={math.degrees(msg.angle_increment):.3f}° | "

f"range_min={msg.range_min:.3f} m, range_max={msg.range_max:.3f} m"

)

valid=[]

for i,r in enumerate(msg.ranges):

if math.isfinite(r) and r>0.0 and msg.range_min<=r<=msg.range_max:

valid.append((i,r))

if valid:

i_min, r_min = min(valid, key=lambda t: t[1])

ang_min_deg = math.degrees(msg.angle_min + i_min*msg.angle_increment)

near_txt = f"Nearest: {r_min:.3f} m @ {ang_min_deg:.1f}°"

else:

near_txt = "No valid points."

now = time.time()

if now - self.last_log >= 0.5:

self.last_log = now

idxs = [0, n//4, n//2, 3*n//4, n-1] if n>0 else []

samples=[]

for i in idxs:

a_deg = math.degrees(msg.angle_min + i*msg.angle_increment)

r = msg.ranges[i]

txt = f"{r:.3f}" if (math.isfinite(r) and r>0 and msg.range_min<=r<=msg.range_max) else "NaN/invalid"

samples.append(f"i={i} {a_deg:.1f}° {txt} m")

self.get_logger().info(f"Scan {n} rays | {near_txt} | Samples: " + " | ".join(samples))

def main():

rclpy.init()

node = LidarListener('/scan')

try:

rclpy.spin(node)

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

node.destroy_node()

try: rclpy.shutdown()

except: pass

if __name__ == '__main__':

main()

## Chạy

source /opt/ros/humble/setup.bash

python3 /root/my_lidar_tools/lidar_listener.py

# 4) Lập bản đồ “local”: simple_mapper.py (OccupancyGrid /map)

## Thuật toán & chức năng

- Tạo lưới m×n (mặc định 800×800, 0.05 m/ô ~ 40×40 m).

- Gốc lưới ở giữa; origin map đặt để (0,0) ở giữa bản đồ.

- Với mỗi tia:

  - Dùng Bresenham quét “free” dọc theo tia.

  - Ô cuối va chạm đặt “occupied”.

- Publish nav_msgs/OccupancyGrid lên /map (unknown=-1, free=254 khi render, occ=0).

- Nhấn Ctrl+C → ghi PGM/YAML trong /root/yahboomcar_ws/maps/simple_map.*.

## File (rút gọn – bạn đã có file đầy đủ)

/root/my_lidar_tools/simple_mapper.py
Các env hữu ích:

- MAP_RESOLUTION (mặc định 0.05 m/ô)

- MAP_SIZE_M (mặc định 40.0 m)

## Chạy

source /opt/ros/humble/setup.bash

MAP_RESOLUTION=0.05 MAP_SIZE_M=40 \

python3 /root/my_lidar_tools/simple_mapper.py

## Kiểm tra /map

ros2 topic list | grep ^/map$

ros2 topic echo /map --once | head

# 5) Xem map + vẽ đường bằng chuột: live_map_viewer.py

## Chức năng UI

- Mở cửa sổ OpenCV hiển thị /map.

- Vẽ mũi tên robot (đọc TF map→base_link nếu có; nếu không có, vẽ ở tâm).

- Chuột phải: đặt đích → A* lập kế hoạch trên lưới (8 kết nối), vẽ đường màu cam.

- Chuột trái: xoá đích. Nhấn q: thoát.

## Thuật toán plan (A*)

- Xây occ từ grid: >=65 xem là tường; unknown có thể cho đi hoặc chặn (qua env).

- Giãn nở chướng ngại (inflation) r ô (env).

- Ép ô xuất phát là free (mở rộng 3×3 quanh robot).

- “Snap” goal về ô free gần nhất (tránh click trúng tường/unknown).

- Lập kế hoạch chu kỳ (mặc định 0.5 s/lần).

## QoS

- Subscribe hai QoS (VOLATILE + TRANSIENT_LOCAL) → bắt được map dù publisher là simple_mapper hay map_server.

## File

/root/my_lidar_tools/live_map_viewer.py
(Bản đã gửi lần cuối — bạn đang dùng.)

## Biến môi trường hữu ích

- Hiển thị: MAP_VIEW_ZOOM (2..4 tuỳ mắt), ARROW_PX (độ dài mũi tên), ARROW_THICK.

- Planner:
PLAN_UNKNOWN_BLOCK=0|1 (0 = cho đi vùng chưa biết),
PLAN_INFLATE (ô giãn nở chướng ngại, 0..3),
PLAN_RATE (chu kỳ tính lại, giây).

## Chạy

Gợi ý thêm LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 để đỡ lỗi OpenGL trong container.

export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1

source /opt/ros/humble/setup.bash

# nếu chưa có TF map->base_link, có thể chạy TF tĩnh (chỉ để hiển thị mũi tên đúng chỗ):

# ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0 0 0 0 0 0 map base_link

ARROW_PX=3 ARROW_THICK=1 PLAN_UNKNOWN_BLOCK=0 PLAN_INFLATE=0 MAP_VIEW_ZOOM=3 \

python3 /root/my_lidar_tools/live_map_viewer.py

# 6) Quy trình chạy mẫu (3 kịch bản)

### A) Chỉ xem LiDAR raw

source /opt/ros/humble/setup.bash

python3 /root/my_lidar_tools/lidar_listener.py

### B) Dựng map đơn giản rồi xem trên RViz2

# terminal 1

source /opt/ros/humble/setup.bash

python3 /root/my_lidar_tools/simple_mapper.py

# terminal 2

source /opt/ros/humble/setup.bash

rviz2   # Add -> Map, chọn topic /map

### C) Xem map + vẽ đường (A*) ngay trong Python

# terminal 1: publish /map

source /opt/ros/humble/setup.bash

python3 /root/my_lidar_tools/simple_mapper.py

# (tùy chọn) TF tĩnh nếu bạn chưa có

source /opt/ros/humble/setup.bash

ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0 0 0 0 0 0 map base_link

# terminal 2: viewer + planner

export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1

source /opt/ros/humble/setup.bash

ARROW_PX=3 ARROW_THICK=1 PLAN_UNKNOWN_BLOCK=0 PLAN_INFLATE=0 MAP_VIEW_ZOOM=3 \

python3 /root/my_lidar_tools/live_map_viewer.py

# Chuột phải để đặt đích, chuột trái xoá đích.

# 7) Debug nhanh & mẹo quan trọng

- Không thấy map:

  - ros2 topic info /map -v → khi viewer đang chạy phải thấy Subscription count >= 1.

  - Cùng ROS_DOMAIN_ID & RMW_IMPLEMENTATION giữa các terminal:

  - echo "DOMAIN=$ROS_DOMAIN_ID  RMW=$RMW_IMPLEMENTATION"

  - export ROS_DOMAIN_ID=0

  - export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp

- Cảnh báo QoS DURABILITY: do viewer đăng ký 2 QoS; bỏ qua (một trong hai vẫn nhận map).

- OpenGL lỗi / RViz đen: export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1.

- Không ra đường:

  - Dùng: PLAN_UNKNOWN_BLOCK=0 và PLAN_INFLATE=0 (dễ nhất).

  - Đảm bảo click vùng trắng; xem terminal có log Plan len=....

- Mũi tên to quá: đặt ARROW_PX=3 ARROW_THICK=1.

- Ctrl+C báo rcl_shutdown already called: đã bọc try/except trong code — có thể bỏ qua.

- Mất file khi reset container: nhớ mount -v $HOME/my_lidar_tools:/root/my_lidar_tools như phần đầu.

# 8) Nâng cấp tiếp (tuỳ chọn)

- Đi theo đường vừa vẽ: thêm bộ điều khiển (pure-pursuit / carrot) xuất /cmd_vel để robot chạy thật.

- Dùng slam_toolbox/nav2_map_server + amcl để có TF map→base_link “chuẩn” thay vì TF tĩnh.

- Lưu & nạp map YAML/PGM để dùng lại trong Nav2.

Nếu bạn muốn, mình sẽ ghép luôn module pure-pursuit vào live_map_viewer.py (phát /cmd_vel) để con chó tự chạy từ vị trí hiện tại tới điểm bạn click. Chỉ cần nói “ok, thêm chạy theo đường”.